Прил_4_ОЗ_КОД29.01.33-1-2026-М1

Описание внешнего вида модели

Юбка женская для младшей возрастной группы, выполненная из ткани с содержанием натуральных волокон. Модель прямого силуэта с небольшим расширением по низу изделия с накладными карманами.

Переднее полотнище юбки состоит из центральных и боковых частей. В среднем шве переднего полотнища обработана застежка на тесьму молнию с гульфиком.

Заднее полотнище юбки состоит из двух частей. Прилегание в области талии обеспечивается вытачками.

На передней части юбки имеются накладные карманы с прямым наклонным входом. Верхний срез карманов входит в шов притачивания пояса. Карман переходит на заднее полотнище юбки за боковой шов на 3,0 см по нижнему краю.

Верхний срез юбки обработан притачным поясом с закрытым срезом с четырьмя шлевками. Ширина пояса в готовом виде 4,0 см. 	Ширина шлевок 1,0 см в готовом виде, нижний срез шлевок входит в шов притачивания пояса, верхний срез настрачивается на пояс швом вподгибку. Застегивается пояс на одну петлю и пуговицу (диаметр пуговицы 1,5-2,0 см).

Припуски швов стачивания настрочены двойными отделочными строчками: первая строчка прокладывается на 0,1 см от шва, вторая строчка прокладывается на ширину лапки от первой строчки.

Карманы настрочены на изделие двойной строчкой: первая строчка прокладывается на 0,1 см от подогнутого края, вторая строчка прокладывается на ширину лапки от первой строчки.

По периметру пояса прокладывается отделочная строчка на 0,1 см.

Низ юбки обработан швом вподгибку с открытым срезом. Ширина подгибки 1,5 см. Строчка застрачивания прокладывается на 1,0 см от сгиба.

Длина юбки в готовом виде: 45,0 см